Описание библиотеки классов CAScentre_DLL_AllScale.

Описание.

Библиотека предназначена для работы с весовым оборудованием производства CAS Corporation: получения от них текущего веса (состояния) и передачи в windows-приложения.

Поддерживаемые ОС:

- Windows 98/Me/Nt/2000/XP, с установленным Ms .Net framework 2.0.

- Windows Vista/7.

Установка.

Для установки приложения запустите setup.msi и следуйте инструкциям установщика.

Настройка весов и список поддерживаемого оборудования.

На данный момент драйвер поддерживает следующее оборудование CAS:

- Все весовые индикаторы (CI, NT, BW, BI);

- Торговые весы EB, ED, PB, AP, AD, ER, EMR, ED, DB, DB-H, DB-2, DB2-NEW, PDS.

Если нужных Вам весов нет в списке, отправьте запрос в ООО «КАСцентр», возможно ваши весы уже поддерживаются.

Для настройки весового оборудования необходимо выставить на весах скорость обмена «9600», постоянную (непрерывную) передачу данных, отключить принтер. Подробнее в руководстве по эксплуатации к весам. По вопросам настройки обращайтесь в ООО «КАСцентр».

Методы и свойства.

| Название метода | Параметры | Возвращаемое значение | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| ConnectTCP | - IP – ip-адрес весов; - Port – номер порта связи для Ethernet соединения; - scaleType – номер типа весов. Если этот параметр равен нулю, то происходит автоматическое определение типа весов. | Нет. | Метод производит попытку соединиться с весами по Ethernet, в случае ошибки возникает соответствующие исключение. |
| ConnectRS | - ComPortNumber – номер порта связи для КЫ соединения, например, значение «1» означает связаться по порту “COM1”; - BaundRate – скорость обмена для RS-соединения, например, 9600. - scaleType – номер типа весов*. | Нет. | Метод производит попытку соединиться с весами по RS232, в случае ошибки возникает соответствующие исключение. |
| Disconnect | Нет. | Нет. | Разрывает установленное соединение с весами. |
| Update | Нет. | Текущий вес на весах – вещественное число двойной точности. | Метод производит запрос к весам для получения текущего состояния весов. После вызова этого метода обновляются все свойства доступные данным весам. |
| CurrentWeight | Нет. | Текущий вес. | Метод возвращает данные полученные в результате последнего обновления. |
| CurrentUnitsOfMeasure | Нет. | Текущие единицы взвешивания (граммы, килограммы, тонны). | Метод возвращает данные полученные в результате последнего обновления. |
| CurrentWeightKg | Нет. | Текущий вес в килограммах. | Метод возвращает данные полученные в результате последнего обновления. |
| CurrentStable | Нет. | True – в данный момент вес стабилен. False – в данный момент вес не стабилен. | Метод возвращает данные полученные в результате последнего обновления. |
| CurrentGross | Нет. | True – в данный момент весы взвешивают вес в режиме брутто. False – в данный момент весы взвешивают вес в режиме нетто. | Метод возвращает данные полученные в результате последнего обновления. |

Существующие ограничения для разных моделей весов.

Драйвер позволяет работать со многими моделями весов CAS. Некоторые модели весов могут поддерживать отправку не всех параметров о своем состоянии. В таблице перечислены все модели весов и параметры, которые весы передают в компьютер.

| Модель весов CAS | Поддержка получения свойств состояния весов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Текущий вес (метод CurrentWeight) | Текущие единицы измерения (методы: CurrentUnitsOfMeasure, CurrentWeightKg) | Стабильность веса (метод CurrentStable) | Брутто/нетто (метод CurrentGross) |
| Все весовые индикаторы (CI, NT, BW, BI), весы PDS | Да | Да | Да | Да |
| Торговые весы EB, ED, PB, AP, AD, ER, EMR, ED, DB, DB-H, DB2-NEW | Да | Да | Да | Нет |
| DB2 | Да | Да | Нет | Нет |

Примеры работы с драйвером.

Пример 1. C#.NET.

using System;

using System.Collections.Generic;

using System.Text;

namespace Test

{

class Program

{

static void Main(string[] args)

{

CAScentre_DLL_AllScale.GetWeight scale = new CAScentre_DLL_AllScale.GetWeight();

scale.ConnectTCP("127.0.0.1", 8111, 0);

var weight = scale.Update();

Console.WriteLine("TEst. {0} kg", weight);

scale.Disconnect();

}

}

}

Пример 2. Скрипт.

// Создание объекта драйвреа

Object o = CreateObject(CAScentre_DLL_AllScale.GetWeight);

// Установка соединения с весами

o.ConnectTCP( 192.168.0.3, 8111, 0 );

// Получение веса от драйвера

Weight = o.Update();

// Вывод данных на экран.

Print( Weight );

// Ожидание 5 сек.

Sleep(5000);

// Получение веса от драйвера

Weight = o.Update();

// Вывод данных на экран.

Print( Weight );

// Разрыв соединения с весами.

o.Disconnet();