Описание библиотеки классов SendWeightValueToWinApp

Описание.

Программное обеспечение предназначено для работы с весовым оборудованием производства CAS Corporation: получения от них текущего веса (состояния) и передачи в windows-приложения по нажатию «горячих» клавиш.

Поддерживаемые ОС:

- Windows 98/Me/Nt/2000/XP, с установленным Ms .Net framework 2.0.

- Windows Vista/7.

Установка

Для установки приложения запустите setup.msi и следуйте инструкциям установщика.

Настройка весов и список поддерживаемого оборудования

Список поддерживаемого оборудования Вы можете найти в документации к программному обеспечению «Универсальный драйвер весов CAS». Настройка также описана в документации к драйверу. По всем вопросам обращайтесь к специалистам ООО «КАСцентр».

Запуск

Для запуска приложения воспользуйтесь ярлыком из “меню пуск”->”Программы”->”CAS”->”КАСцентр”-> SendWeightValueToWinApp.

После запуска на экране появиться окно:

Для настройки программы воспользуйтесь кнопкой в верхней части окна; для тестирования связи с весами воспользуйтесь кнопкой в нижней части окна; для скрытия окна воспользуйтесь кнопкой закрыть, при этом окно свернется в панель задач:

. Для возвращения окна на экран воспользуйтесь двойным кликом по этому значку; для выхода из программы нажмите правой кнопкой мыши на значке, и выберете «выход».

Настройка

Для настройки программы используется диалоговое окно следующего типа:

В верхней части окна задаются параметры соединения с весами. Обычно это выбор RS-232(“COM”) порта, к которому подключены весы, и выбор скорости обмена (скорость обмена у большинства весов по умолчанию установлена в «9600»).

«Горячие клавиши для получения веса»: этот раздел предназначен для выбора одной клавиши/комбинации клавиш, при нажатии которой будет происходить отправка данных веса в другие windows-приложения.

«Автоклавиши перед вводом веса»: этот раздел предназначен для выбора нескольких клавиш/нескольких комбинаций клавиш, нажатие которых необходимо эмулировать перед отправкой веса.

«Автоклавиши после ввода веса»: этот раздел предназначен для выбора нескольких клавиш/нескольких комбинаций клавиш, нажатие которых необходимо эмулировать после отправки веса.

Ниже находится раздел, который определяет формат посылки данных в другие приложения.

«Разделение целой и дробной части»: при установке этого флага целая и дробная часть значения веса будет разделена точкой, иначе целая и дробная часть будет разделена запятой.

«Разрешить ввод нестабильного веса»: при установке этого флага, можно будет отправить данные в другие приложения, только если вес стабилен, если флаг не установлен, можно отправлять и нестабильный вес в другие приложения.

«Разрешить ввод веса с тарой»: при установке этого флага, можно будет отправить данные в другие приложения, только если на весах вес брутто, если флаг не установлен, можно отправлять брутто и нетто.

«Значение веса»: это поле предназначено для выбора единиц взвешивания, в которых будет отправлен вес в другое приложение.

«Выводить значение единиц измерения после веса»: при установке флага вместе с весом будет отправлены буквенные обозначения единицы измерения текущего взвешивания.

Использование.

Откройте любое windows-приложение (1С, Ms Excel, Ms Word, Navision, Блокнот,…), установите курсор ввода в поле для набора текста:

Далее нажмите комбинацию клавиш, которую Вы установили в настройках, как «Горячие клавиши для получения веса», после этого в выбранное поле будет отправлен текущий вес с весов:

+

=

В случае проблем с вводом, обратитесь к специалистам ООО «КАСцентр» для консультации.

Контакты

ООО «КАСцентр» 
РФ, 125373, Москва, Походный проезд, д. 14, 2-ой этаж, офис 202. 
Проезд: 
До станции метро «Сходненская», далее автобусами № 199, 678 или маршрутным такси № 23 до остановки «Проезд Донелайтиса, д.12». 
До станции метро «Планерная», далее автобусом маршрута «Т» до остановки «Походный проезд, д. 15». 
Режим работы: 
ПН-ЧТ с 9 до 18 
ПТ с 9 до 17 
СБ, ВС - выходные дни. 
Тел.: 8 (499) 271-6627 (многоканальный), 8 (499) 271-6628 (факс) 
E-mail: nesterov@cas.ru, info@cas.ru

Разработчик: Нестеров Илья Леонидович

Cas_nesterov@mail.ru